ГОСТ 34

Техническое задание на аппаратно-программный комплекс (АПК) «Создание системы контроля движения с отслеживанием динамики изменений. Создание системы кодирования и декодирования азбуки Морзе. Создание системы видеонаблюдения с функцией распознавания движения на Raspberry Pi».

1. Наименование ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование ОКР: Создание системы контроля движения с отслеживанием динамики изменений. Создание системы кодирования и декодирования азбуки Морзе. Создание системы видеонаблюдения с функцией распознавания движения на Raspberry Pi

1.2 Основание для выполнения ОКР: Лабораторная работа № 3

Подпункт (3.1, 3.2, 3.3)

Заказчик - учебное заведение Финансовый университет при правительстве РФ,

Цель - создание учебного оборудования для студентов

Создание аппаратно-программного комплекса (далее – АПК)

1.3 Исполнитель ОКР: Команда разработчиков из 4-х человек (команда «Молочный шоколад»): Альбеков Исхан Магомедович, Гасанов Саид Бахтиярович, Карпеков Михаил Ильич, Садеев Асхат Маратович.

1.4 Срок выполнения ОКР: до 26.11.2023

2. Цель выполнения ОКР, наименование и индекс изделия

2.1 Цель ОКР:

АПК-001: тестирование инфракрасного датчика датчика движения.

АПК-002: создание генератора кода Морзе на основе платы Arduino Uno, который будет принимать символы из окна монитора последовательной связи и конвертировать их в код Морзе с помощью зуммера.

АПК-003: создание системы видеонаблюдения с помощью инструмента «Picamera» на Raspberry Pi 4 и сохранение видеозаписи в созданном сервере.

2.2 Наименование и индекс образца:

Система контроля движения с отслеживанием динамики изменений – АПК-001.

Система кодирования и декодирования азбуки Морзе – АПК-002.

Система видеонаблюдения - АПК-003.

3.1 Состав изделия: Аппаратно-программный комплекс.

Подробный состав:

АПК-001:

- Arduino Uno, 1 шт.

- Беспаечная макетная плата, 1 шт.

- Соединительные провода

- Модуль HC-SR501, 1 шт.

АПК-002:

- Arduino Uno, 1 шт.

- USB-кабель для соединения с компьютером.

- Светодиод, 1 шт.

- Резистор 220 Ом, 1 шт.

- Зуммер (buzzer или пищалка), 1 шт.

- LCD-дисплей Liquid Crystal I2C, 1 шт.

- Беспаечная макетная плата, 1 шт.

- Соединительные провода.

АПК-003:

- Raspberry Pi 4, 1 шт.

- Raspberry Pi Camera Module, 1 шт.

- Ethernet-кабель.

- USB-C кабель и блок-питания (можно обойти без него и подключиться к компьютеру по USB-разъёму).

3.2 Требования назначения

3.2.1 Назначение:

- АПК-001: часть системы безопасности (например: системы видеонаблюдения)

- АПК-002: обучалка азбуки Морзе.

- АПК-003: также как АПК-001.

3.2.2 Функции:

АПК-001: отслеживание движения пироэлектрическим инфракрасным (PIR) датчиком движения.

АПК-002: считывание введённого сообщения и вывод на светодиод, зуммер и lcd-экран

АПК-003: видеозапись и сохранение в заданную папку и в папку сервера FTP или Nextcloud.

3.2.3 Метрологические характеристики:

АПК-001:

Датчик HC-SR501:

- Широкий диапазон рабочего напряжения: 4,5 – 20 В постоянного тока;

- Потребляемый ток покоя: ≈50 мкА;

- Напряжение на выходе: 3.3 В;

- Рабочая температура: от -15° C до 70° C;

- Размеры: 32*24 мм;

- Два режима работы;

- Максимальный угол обнаружения – 110°;

- Максимальная дистанция срабатывания – от 3 до 7 м (регулируется); При температуре более 30°C это расстояние может уменьшаться.

АПК-002:

Liquid Crystal I2C:

- Напряжение питания: 5 В

- Интерфейс: от I2C до 4-битных линий данных и управления ЖК-дисплеем.

- Регулировка контрастности: встроенный потенциометр.

- Управление подсветкой: прошивка или перемычка.

- Размер платы: 80х36 мм.

АПК-003:

Raspberry Pi Camera Module:

- Модуль камеры Sony IMX219;

- Разрешение: 8 МПиксель.

3.2.4 Требования к электропитанию: Напряжение питания – 5 Вольт. Для питания Arduino Uno используется разъём USB-A к USB-B. А для Raspberry Pi 4 используется USB-C К USB-A.

3.3 Требования электромагнитной совместимости: АПК должен соответствовать стандарту ISO 14443.

3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям: АПК должен быть защищен от внешних воздействий и обеспечивать надежную работу в различных условиях эксплуатации.

3.5 Требования надежности: АПК должен обеспечивать надежную работу в течение всего срока эксплуатации.

3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики: требование не выдвигалось.

3.7 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта: требование не выдвигалось.

3.8 Требования транспортабельности: АПК должен быть размером на подобие ТВ-бокса (~50x50x20см) (портативным).

3.9 Требования безопасности: АПК должен соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Также необходимо убедиться, что все электрические компоненты и соединения надежно изолированы и защищены от возможных коротких замыканий. Все провода и кабели должны быть прочными и без повреждений. При монтаже устройства необходимо соблюдать правила электробезопасности, такие как отключение питания перед началом работ и использование изолирующих инструментов.

Что касается информационной безопасности, то стоит уделить вниманию защиты FTP и Nextcloud сервера в Raspberry Pi. Нужно защитить его сложным паролем в root пользователе и в форме аутентификации.

3.10 Требования стандартизации и унификации: требование не выдвигалось.

3.11 Требования технологичности: требование не выдвигалось.

4. Технико-экономические требования

4.1 Эскизный проект

4.2 Описание компонентов и их характеристики

Для реализации проектов АПК-001 и АПК-002 необходимы следующие аппаратные средства:

- Компьютер с операционной системой Windows 10 и выше, любой Linux-дистрибутив с поддержкой AppImage формата или macOS 10.14 “Mojave” и выше.

- Плата Arduino или аналогичная

- Кабель micro-USB USB-2.0

Для реализации проекта АПК-003 необходимы следующие аппаратные средства:

- Компьютер с любой операционной системой и программой по подключении к Raspberry Pi 4 по SSH-протоколу (им можно не пользоваться и подключиться с помощью кабеля micro-HDMI).

- Микрокомпьютер Raspberry Pi или аналогичная.

- Кабель USB-C USB 3.0 и Ethernet-кабель.

Минимальные требования к компьютеру:

- Процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

- Оперативная память объемом не менее 1 Гб;

- Свободное место на жестком диске не менее 100 Мб;

- Видеокарта с поддержкой разрешения экрана не менее 1024x768 пикселей.

4.3 Описание использованных методов и средств для мониторинга и контроля аппаратной составляющей

Для мониторинга АПК-001 и 002 использовался Serial Monitor в Arduino Uno. Стоит добавить, что в АПК-002 также использовались такие средства, как показание звуковоого сигнала у зуммера, световой сигнал у светодиода и показания в LCD-дисплее I2C.

В АПК-003 результаты следились в консоле (SSH).

4.4 Технический проект

Технический проект АПК-001 включает следующие этапы:

- Подготовка компонентов:

  - Arduino Uno, 1 шт.

  - Беспаечная макетная плата, 1 шт.

  - Соединительные провода

  - Модуль HC-SR501, 1 шт.

  - Python с библиотекой PySerial и SQLite3.

- Сборка аппаратной части:

  - Подключение модуля HC-SR501.

- Написание программы на языке Arduino:

  - Инициализация входов/выходов микроконтроллера

  - Считываем значения от датчика движения

- Загрузка программы на микроконтроллер и тестирование работы АПК

Технический проект АПК-002 включает следующие этапы:

- Подготовка компонентов:

  - Arduino Uno, 1 шт.

  - Беспаечная макетная плата, 1 шт.

  - Соединительные провода

  - Зуммер (buzzer или пищалка)

  - Светодиод

  - LCD-дисплей I2C

- Сборка аппаратной части:

  - Подключение зуммера, светодиода и LCD-дисплея.

- Написание программы на языке Arduino:

  - Инициализация входов/выходов микроконтроллера

  - Обработка информации от ввода сообщения в звуковой сигнал у зуммера, световой сигнал (мигание) у светодиода и вывод на LCD-дисплей.

- Загрузка программы на микроконтроллер и тестирование работы АПК

Технический проект АПК-002 включает следующие этапы:

- Подготовка компонентов:

  - Raspberry Pi 4

  - Raspberry Pi камера

  - Соединительные провода

- Сборка аппаратной части:

  - Подключение камеры в специальный разъём для него.

- Соединение с Raspberry Pi:

  - Соединиться по SSH и VNC (не обязательно) сервер.

  - Загрузка Python-скриптов с библиотекой “Picamera”

  - Подключение Nextcloud или FTP-сервера.

- Тестирование работы АПК.

5 Релиз и документация

Результатом работы АПК-001 является устройство, который отслеживает движение.

Результатом работы АПК-002 является готовое устройство кодирования азбуки Морзе в звуковые, световые волны и в текст.

Результатом работы АПК-003 является прототип IP-видеорегистратора.

5.1 Описание разработанных программных продуктов

Для сборки схемы АПК-001 должны быть использованы те компоненты, перечисленных в пунке 4.4. Схема илюстрирована в рисунке 1 в пункте 4.1.

Для сборки схемы АПК-002 должны быть использованы те компоненты, перечисленных в пунке 4.4. Схема илюстрирована в рисунке 2 в пункте 4.1.

Для сборки схемы АПК-003 должны быть использованы те компоненты, перечисленных в пунке 4.4. Схема илюстрирована в рисунке 3 в пункте 4.1.

5.2 Архитектура работы продукта

Тип архитектуры: интегральная.

АПК-001:

АПК-002:

АПК-003:

5.3 Использованные технологии и инструменты

АПК-001 и 002:

- Arduino Uno

- Язык для работы с Arduino (C++ и Python)

АПК-003:

- Raspberry Pi 4

- SSH, VNC и FTP-сервер

- Модуль для фирменной камеры Picamera.

- Облачное хранилище Nextcloud

5.4 Примеры кода продукта

Репозиторий GitHub

6 Требования к пользователю по работе с программой

Наличие компьютера с подключением к интернету для скачивания модулей, разьём USB либо переходника к USB-C и Ethernet-разьём либо переходник при отсутствии в компьютере.

6.1 Требования к работе программы

Системные требования по программе Arduino IDE:

- Windows 10 и выше, Linux-система поддерживающий Appimage, macOS 10.14 и выше.

- 512 МБ свободного места (рекомендуется 1 ГБ)

- Права администратора или root.

6.3 Инструкция по установке и загрузке ОКР

- Установка программы для ОКР-001 и 002:

  - Скачайте установочный файл программы отчета по ОКР 001 и 002 с официального сайта разработчика arduino.cc/en/software.

  - Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

  - Наличие прав администратора для установки программы отчета по ОКР, если устанавливаем для всех пользователей

  - После завершения установки запустите программу отчета по ОКР.

- Установка программ для ОКР-003:

- SSH-клиент:

Способ 1:

- SSH-клиент встроен в операционной системе Windows 10 и выше с помощью комманды «ssh пользователь@ip.адрес». В Linux возможно необходима установка пакета openssh-client

- После запуска вам попросит подтвердить ключ. Вводите “yes”

- Вводите пароль пользователя.

- Вы соединились с Raspberry Pi 4.

Способ 2 (возможно, встроенный SSH-клиент будет ругать на что-то типо «fingerprint», поэтому 2 способ исправит):

- Скачайте установочный файл программы отчета по ОКР-003 с официального сайта разработчика chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

- Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

- Наличие прав администратора для установки программы отчета по ОКР, если устанавливаем для всех пользователей.

- После завершения установки запустите программу отчета по ОКР.

- Указывайте IP-адрес Raspberry Pi 4 в поле “Host Name (or IP address)”, порт оставляйте 22.

- Запускайте кнопкой “Open”.

- Вы соединились с Raspberry Pi 4.

- VNC-клиент:

  - Скачайте установочный файл с официального сайта разработчика realvnc.com/en/connect/download/viewer/

  - Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

  - Наличие прав администратора для установки программы отчета по ОКР, если устанавливаем для всех пользователей.

  - После завершения установки запустите программу.

  - Чтобы соединиться с Raspberry Pi 4, сделайте “File -> New Connection”.

  - В поле “VNC Server” введите IP-адрес Raspberry Pi 4. Назовите имя вашего соединения в поле “Name”.

  - Далее два раза нажмите на созданное соединение.

  - Введите пароль пользователя, если просит.

  - Вы соединились с рабочим столом в Raspberry Pi 4.

7 Тестирование

Критерии и пройденные результаты:

| Тестирование АПК-001 | Критерии | Результат |
| --- | --- | --- |
| Тест 1 | Работа датчика HC-SR501 | Успешно |
| Тест 2 | Работа датчика в python-библиотеке “Pyserial” | Неудачно |
| Тест 3 | Создание базы данных | Неудачно |

| Тестирование АПК-002 | Критерии | Результат |
| --- | --- | --- |
| Тест 1 | Вывод Морзе-сообщения в зуммере (buzzer или пищалке) | Успешно |
| Тест 2 | Вывод Морзе-сообщения в светодиоде (мигание) | Успешно |
| Тест 3 | Вывод Морзе-сообщения в дисплее (i2c) | Успешно |
| Тест 4 | Работа Django-сервера и взаимодействие с Arduino Uno | Успешно |

| Тестирование АПК-003 | Критерии | Результат |
| --- | --- | --- |
| Тест 1 | Загрузка операционной системы | Успешно |
| Тест 2 | Работа SSH-сервера | Успешно |
| Тест 3 | Работа VNC-сервера | Неудачно |
| Тест 4 | Запуск camera.py | Неудачно |
| Тест 5 | Работа Nextcloud-сервера | Успешно |
| Тест 6 | Работа WebDav сервера в Nextcloud | Успешно |

7.1 Оценка полноты решения поставленной задачи

В Lab 2.1 удалось запустить датчик движения в среде Arduino Uno, но не в Python среде. База данных соответственно не удалось создать.

Lab 2.2 выполнена кроме подключения проекта к Django успешно. Пробема с Django заключается в создание кода, который будет правильно работать.

Lab 2.3 не выполнена успешно. Во-первых не стартанул VNC-сервер из-за ограничения в Wi-Fi сети в лаборатории. Во-вторых, не удалось настроить сервис Motion, т.к. при попытке стартануть данный сервис зависает или сам Raspberry Pi, или операционная система. И в-третьих, не удалось запустить Python-скрипт, ругается на отсутствие библиотеки. А так, Nextcloud-сервер работает и можно взаимодействовать с локальным компьютером.

7.2 Оценка достоверности полученных результатов

Достоверность полученных результатов была проверена путем тестирования программного обеспечения и аппаратной части.

Результаты тестирования показали, что базовая часть ОКР-001 (только среда Arduino Uno) и 002 выполнены успешно.

ОКР-003 полностью не выполнена.

7.3. Сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ

В маркетплейсе из «китайского подвала» есть декодеры азбуки Морзе. Они представляют с собой самодельная плата с микросхемами и кнопкой, при нажатий которых выводится сообщение на LCD-дисплей. Стоят такие от 700 до 1000 рублей по состоянию на 24.11.2023. Но это всего-лишь самоделки.

У любого флота как военного, так и гражданского также есть декодеры азбуки Морзе.

7.4 Отрицательные результаты

7.5 Предложения по дальнейшим направлениям работ или обоснование о необходимости их прекращения

В дальнейшем можно внедрить в ОКР-001 камеру, который при срабатывания датчика движения будет снимать движущийся предмет. В ОКР-002 можно в дальнейшем внедрить систему распознования сигналов Морзе. В ОКР-003 в качестве альтернативы Nextcloud-сервера можно использовать FTP-сервер.

Однако, если данное решение полностью удовлетворяет потребности пользователя, то дальнейшая разработка может быть прекращена.

8 Выводы

8.1 Выводы по результатам выполнения ОКР

В данной лабораторной работе мы начали освоить микрокомпьютер Raspberry Pi 4. Его можно освоить быстро, если есть навык пользования Linux и их администраторских инструментов.

9 Приложения

9.1 Итоговые схемы